Užsakovas:

UAB „Geomina

Vaidoto g. 42C Šiauliai

Sutarties Nr.: 18550

UAB „Geomina“ direktorius

Mindaugas Čegys _____________________________________ A.V.

Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos oro monitoringo ataskaita už 2019 metus

| Aplinkos apsaugos instituto direktorius | Tomas Januševičius __________________________________________ A.V. |
| --- | --- |
| Atsakingas vykdytojas | Mantas Pranskevičius __________________________________________ |

Vilnius 2019

Vykdytojas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Aplinkos apsaugos institutas

Įmonės kodas: 111950243

Adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius

Tel./faksas: (8 5) 274 47 26

Projekto vadovas: Raimondas Grubliauskas

RENGĖJŲ SĄRAŠAS

| Organizacija, pareigos | Vardas, pavardė | Parašas |
| --- | --- | --- |
| VGTU Aplinkos apsaugos institutas, Darbo vadovas | Tomas Januševičius |  |
| VGTU Aplinkos apsaugos institutas, Atsakingas vykdytojas | Mantas Pranskevičius |  |

Vykdant Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos oro monitoringą, bendradarbiauta su:

Sertifikuota Gradko International Anglijoje, akredituota pagal tarptautinį standartą ISO/IEC 17025:2005 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“.

Turinys

|  | Įvadas | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oro teršalų tyrimo pasyviaisiais kaupikliais Šiaulių rajono savivaldybėje matavimų metodika | 7 |
| 1.1 | Aplinkos oro taršos stebėjimų periodiškumas | 11 |
| 1.2 | Aplinkos oro taršos vertinimo kriterijai | 11 |
| 2. | Aplinkos oro užterštumo 2017 metais tyrimai Šiaulių rajono savivaldybėje | 15 |
|  | Išvados | 57 |
|  | Rekomendacijos | 60 |
|  | Literatūra | 61 |
|  | Priedai | 63 |
|  | Aplinkos apsaugos instituto leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus |  |

Įvadas

Aplinkos oro kokybės tyrimai pasyviaisiais kaupikliais yra vienas iš būdų įvertinti oro kokybę tose teritorijose, kur neatliekami nuolatiniai matavimai. Vadovaujantis aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo ,,Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo‘‘ nuostatomis, orientacinius (indikatorinius) oro kokybės tyrimus galima atlikti vykdant matavimus, tolygiai juos paskirsčius per metus taip, kad matavimų trukmė sudarytų ne mažiau 14 . Tam tikslui tinka pasyviųjų kaupiklių panaudojimas ypač, kai reikia įvertinti integruotą teršalo koncentracijos lygį per ilgesnį laiko periodą.

Gauti rezultatai leidžia detaliau įvertinti užterštumo lygį aglomeracijų ir zonos vietovėse, kuriose neatliekami nuolatiniai automatiniai oro taršos matavimai bei parinkti tolesnius tyrimo metodus. Teritorijose, kur užterštumo lygis yra aukščiau viršutinės vertinimo ribos, yra privalomi nuolatiniai oro kokybės tyrimai, o kur užterštumo lygis yra žemiau žemutinės vertinimo ribos, gali būti naudojamas vien tik modeliavimas arba indikatoriniai matavimai. Kai nustatytas didžiausias oro užterštumo lygis yra tarp viršutinės ir žemutinės vertinimo ribų, vertinant oro kokybę, matavimai yra būtini, tačiau jų gali būti mažiau, o matavimų duomenis galima papildyti informacija iš kitų šaltinių.

2019 metais paskirsčius tyrimus dvejais laikotarpiais buvo atlikti Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės tyrimai, kurių metu buvo tiriami šie aplinkos oro teršalai: azoto oksidai, sieros dioksidas, lakūs organiniai junginiai (benzenas, toluenas, etilbenzenas, ksilenas).

Tyrimų vietos buvo pasirinktos skirtingose Šiaulių rajono savivaldybės vietose, kad gauti rezultatai reprezentuotų užterštumo lygį gyvenamuosiuose rajonuose (dažniausiai lankomos vietos – miestų centrinė dalis), o taip pat atsižvelgiant į pramonės bei gyvulininkystės kompleksų įtaką ir intensyvaus autotransporto įtaką.

Šioje ataskaitoje pateikti 2019 metų ir senesni monitoringo tyrimų duomenys, trumpa stebėtų parametrų analizė. Išsamesnę stebimų parametrų analizę bus galima pateikti, ateityje surinkus daugiau monitoringo duomenų.

Vykdomo aplinkos oro monitoringo tikslas – rinkti ir teikti sistematiką matavimais ar kitais metodais pagrįstą informaciją, skirtą optimaliam oro ir požeminio vandens kokybės reguliavimui, užtikrinti, koncentracijų ore ir požeminiame vandenyje lygių, srautų iš žemės paviršių ir kt. pokyčius laiko ir erdvės atžvilgiu.

1. oro teršalų tyrimo pasyviaisias kaupikliais šiaulių rajono savivaldybėje matavimų metodika

Indikatoriniai oro tyrimai pasyviaisiais kaupikliais naudojami oro kokybės vertinimui teritorijose, kur neatliekami nuolatiniai matavimai. Oro tyrimai  paskirstomi per metus taip, kad matavimų trukmė sudarytų ne mažiau 14 % metų laiko. Teritorijose, kur oro užterštumo lygis didesnis už viršutinę vertinimo ribą, yra privalomi nuolatiniai matavimai. Oro užterštumui esant tarp viršutinės ir žemutinės vertinimo ribų, matavimai yra būtini, tačiau jų gali būti mažiau, o duomenis galima papildyti iš kitų informacijos šaltinių. Jei oro užterštumas yra mažesnis už žemutinę vertinimo ribą, oro kokybės vertinimui naudojami indikatoriniai matavimai ir modeliavimas. Tyrimų rezultatai lyginami su žmonių sveikatos apsaugai ir augmenijos apsaugai nustatytomis ribinėmis vertėmis, pateiktomis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2008/50/EB „Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje“.

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje oro užterštumo tyrimai atlikti 15-oje tyrimų vietų (1.1 lentelė. ir 1.1 pav.).

1.1 lentelė. Oro užterštumo monitoringo tyrimo vietos Šiaulių rajono savivaldybėje

| Vietos Nr. | Tos pačios rūšies pasyviųjų kaupiklių kiekis vienoje vietoje, vnt. | Monitoringo vieta | Taršos pobūdis | LKS -94 koordinatės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x | y |
| Bubių seniūnija |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Bazilionai Pageluvio g. 8A | Gyvenamoji zona | 446015 | 6184853 |
| 2 | 1 | Rimučiai | Kaimo oro kokybė foninio oro užterštumui nustatyti | 441147 | 6191316 |
| Ginkūnų seniūnija |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | Ginkūnai Aušros g. 5 Žeimių g. 10B | Gyvenamoji zona; intensyvaus autotransporto zona | 459658 460028 | 6202399 6202365 |
| 4 | 1 | Žeimiai Saulės g. 2 | Gyvenamoji zona; potenciali gyvulininkystės objektų įtaka | 463607 | 6203729 |
| Gruzdžių seniūnija |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Gruždžiai S. Dariaus ir S. Girėno g. 31 | Gyvenamoji zona; galima katilinių ir gyvulininkystės objektų įtaka | 453265 | 6218355 |
| 6 | 1 | Račiai Gruzdžių sen., Račiai 9 | Gyvenamoji zona; galima intensyvaus autotransporto ir pramoninių objektų (UAB „Toksikos“ ir sąvartyno) įtaka | 457850 | 6213650 |
| Kairių seniūnija |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 | Kairiai Plento g. 1 Ežero g. 50 | Intensyvaus autotransporto zona; potenciali pramoninio objekto įtaka; gyvenamoji zona | 463892 464913 | 6198659 6196626 |
| Kuršėnų kaimiškoji seniūnija |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | Micaičiai Draugystės g. 44 | Gyvenamoji zona; potenciali gyvulininkystės objekto įtaka | 432304 | 6204960 |
| Kuršėnų seniūnija (Kuršėnų m.) |  |  |  |  |  |
| 9 | 3 | Kuršėnai Ventos g. 6 Vydūno g. 23 Vilniaus g. 48 | Intensyvaus autotransporto zona; gyvenamoji zona | 433299 433716 434648 | 6207983 6208696 6207824 |
| Kužių seniūnija |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | Kužiai Gruždžių g. 18 | Gyvenamoji zona; intensyvaus autotransporto zona; geležinkelio zona; potenciali pramoninių objektų zona | 446216 | 6205484 |
| Meškuičių seniūnija |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | Meškuičiai Šiaulių g. 17 | Gyvenamoji zona; potenciali katilinės įtaka; potenciali intensyvaus autotransporto įtaka | 467375 | 6215243 |
| Raudėnų seniūnija |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | Raudėnai Tyškių g. 4 | Gyvenamoji zona; potenciali intensyvaus autotransporto įtaka | 420247 | 6209280 |
| Šakynos seniūnija |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | Šakyna Šiaulių g. 17 | Gyvenamoji zona; intensyvaus autotransporto zona | 445718 | 6227621 |
| Šiaulių kaimiškoji seniūnija |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | Aukštelkė Poilsio g. 1 | Gyvenamoji zona; potenciali intensyvaus autotransporto įtaka | 450349 | 6194240 |
| 15 | 2 | Aukštrakiai Jurgeliškių 10 Bridų g. 43 | Pramoninių objektų (UAB „Toksikos“ ir sąvartyno) zona | 454704 459076 | 6209754 6208479 |

1.1 pav. Oro užterštumo tyrimo vietos Šiaulių rajono savivaldybėje

Kiekvienoje tyrimų vietoje matavimai atliekami pagal metų sezoniškumą (vasara, žiema). Tyrimo trukmė 2 savaites kiekvienu sezonu. Tyrimams naudoti Gradko International firmos pagaminti pasyvieji kaupikliai (1.2 lentelė).

1.2 Lentelė. „Gradko International“ pasyvieji kaupikliai

|  | Azoto dioksido pasyvųjį kaupiklį sudaro polipropileninis vamzdelis su sorbentu - trietanolaminu. Ore esantis azoto dioksidas molekulinės difuzijos būdu patenka į vamzdelį ir yra absorbuojamas. Ekspozicijos metu sukauptas NO2 kiekis nustatomas spektrofotometriškai, naudojant Saltzman metodą. |
| --- | --- |
|  | Sieros dioksido absorbcijai naudojamas sorbentas, impregnuotas kalio karbonato ir glicerolio mišiniu. Pasyviajame kaupiklyje sukauptas SO2 kiekis laboratorijoje nustatomas jonų chromatografijos metodu. |
|  | Lakiųjų organinių junginių (benzeno) kaupikliu naudojamas stiklinis vamzdelis, pripildytas aktyvuota medžio anglimi. Absorbuoti LOJ iš kaupiklio laboratorijoje išplaunami anglies disulfido tirpalu, o jų kiekis nustatomas dujų chromatografijos metodu. |

Tai nedideli vamzdeliai, užpildyti sorbentu, kaupiančiu savyje teršalus iš aplinkos oro ekspozicijos laikotarpiu be papildomo oro siurbimo. Paruošti vamzdeliai tvirtinami plastmasiniame cilindre, apsaugančiame nuo saulės, kritulių, vėjo. Į vamzdelį aplinkos oras patenka pro cilindro apačioje ir viršuje esančias kiaurymes, o pasyviajame kaupiklyje absorbuotas teršalo kiekis yra proporcingas jo koncentracijai aplinkos ore. Pasyvieji kaupikliai eksponuojami 3-4 m aukštyje.

Pasyviaisiais kaupikliais atliekamų tyrimų metodai:

a) Lietuvos standartas LST EN 13528-1 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“;

b) Lietuvos standartas LST EN 13528-2 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“;

c) Lietuvos standartas LST EN 13528-3 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas“.

Monitoringo metu teršalų, susikaupusių pasyviuose kaupikliuose, koncentracijos nustatomos sertifikuotoje Gradko International laboratorijoje Anglijoje.

1.1 Aplinkos oro taršos stebėjimų periodiškumas

SO2, NO2, LOJ taršos matavimai įvertinti aplinkos oro kokybei atliekami du kartus per metus, siekiant įvertinti sezoniškumo įtaką.

Matavimų trukmė:

- SO2, NO2, LOJ pasyviųjų kaupiklių metodu oro monitoringo vykdymo metu eksponuojami du kartus per metus, vieną kartą per sezoną, dviejų savaičių periodu.

1.2 Aplinkos oro taršos vertinimo kriterijai

Pagal LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatyto“ pakeitimo“ aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis (KD10 ir KD2,5) lygis neturi viršyti nustatytų ribinių verčių; kietųjų dalelių KD2,5 ir ozono – siektinų verčių; sieros dioksidu ir azoto oksidais – kritinio taršos lygio.

Remiantis LR aplinkos ministro įsakymu „Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“ pakeitimo“ sieros dioksido, azoto dioksido ir azoto oksidų, benzeno, anglies monoksido, švino ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) vertinimui taikomos viršutinės ir žemutinės vertinimo ribos (1.3 lentelė). Kai aukščiausi taršos lygiai zonoje viršija viršutinę vertinimo ribą, aplinkos oro kokybė vertinama atliekant fiksuotus matavimus. Bet gali būti naudojami ir kiti metodai, papildantys monitoringo informaciją. Vertinant aplinkos oro kokybę galima derinti fiksuotus matavimus ir modeliavimo metodus ir (arba) indikatorinius matavimus. Kai aplinkos oro užtaršos lygis yra žemesnis už nustatytą viršutinę vertinimo ribą, vertinant aplinkos oro kokybę galima derinti fiksuotus matavimus ir modeliavimo metodus ir (arba) indikatorinius matavimus. Kai taršos lygiai yra žemiau apatinės vertinimo ribos visoje zonoje, fiksuoti matavimai teisiškai nereikalaujami. Vertinant aplinkos oro kokybę pakanka naudoti modeliavimo arba objektyvaus vertinimo metodą arba naudoti šiuos metodus kartu.

1.3 lentelė. Ribinės vertės, viršutinės ir žemutinė vertinimo ribos sieros dioksido, azoto dioksido ir benzeno lygiams aplinkos ore (2008/50/EC ir  2000/69/EB)

| Teršalas | Vidurkinimo laikas | Ribinė vertė µg/m³ |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 24 val. | 125 |
| SO2 | 1 m., 1/2 m.* | 20 ekosistemų apsaugai |
| NO2 | 1 m. * | 40 |
| NOx | 1 m. * | 30 augalijos apsaugai |
| Benzenas | 1 m. * | 5 |

1.3 lentelė. Ribinės vertės, viršutinės ir žemutinė vertinimo ribos sieros dioksido, azoto dioksido ir benzeno lygiams aplinkos ore (2008/50/EC ir  2000/69/EB) (Tęsinys)

| Sieros dioksidui | Žmogaus sveikatos apsaugai | Ekosistemų apsaugai |
| --- | --- | --- |
| Viršutinė vertinimo riba | 60% paros (24 val.) ribinės vertės (75 μg/m3, neturi būti viršyta daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus) | 60% žiemos ribinės vertės (12 μg/m3) |
| Žemutinė vertinimo riba | 40% paros (24 val.) ribinės vertės (50 μg/m3, neturi būti viršyta daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus) | 40% žiemos ribinės vertės (8 μg/m3) |

| Azoto dioksidui ir azoto oksidams | Valandos ribinė vertė žmonių sveikatos apsaugai (NO2) | Metinė ribinė vertė žmonių sveikatos apsaugai (NO2) | Metinė ribinė vertė augmenijos apsaugai (NOx) |
| --- | --- | --- | --- |
| Viršutinė vertinimo riba | 70% ribinės vertės (140 μg/m3, neturi būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus) | 80% ribinės vertės (32 μg/m3) | 80% ribinės vertės (24 μg/m3) |
| Žemutinė vertinimo riba | 50% ribinės vertės (100 μg/m3, neturi būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus) | 65% ribinės vertės (26 μg/m3) | 65% ribinės vertės (19,5 μg/m3) |

| Benzenui | Metinis vidurkis |
| --- | --- |
| Viršutinė vertinimo riba | 70% ribinės vertės (3,5 μg/m3) |
| Žemutinė vertinimo riba | 40% ribinės vertės (2 μg/m3) |

* - kalendoriniai metai ir žiema (spalio 1 d. - kovo 31 d.)

NO2, SO2 ir C6H6 koncentracijos lyginamos su ribinėmis vertėmis, nustatytomis pagal Europos Sąjungos direktyvos2008/50/EC reikalavimus (LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611 įsakymas „Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“.

Toluenas, etilbenzenas, ir orta-, meta-, para ksilenas nėra įtraukti į sąrašą teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, tačiau šie teršalai nuo 2007 m. liepos 1 d. yra ribojami pagal nacionalinius kriterijus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. Nr. D1-329/V-469 įsakymas „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“. Vertinti teršalai, jų ribinės vertės ir vidurkinimo laikas pateikti 1.3 ir 1.4 lentelėse.

1.4 lentelė.  Aplinkos oro užterštumo normos (LR aplinkos ministro... 2010; LR aplinkos ministro... 2007)

| Teršalas | Ribinė vertė nustatyta žmonių sveikatos apsaugai, µg/m3 (vidurkinimo laikas) |
| --- | --- |
| Toluenas (C7H8) | 600 (para) |
| Etilbenzenas (C8H10) | 20 (para) |
| Ksilenas (C8H10) | 200 (para) |

Atliekant oro kokybės tyrimus ir vertinant aplinkos oro kokybę, turi būti laikomasi teisės aktų ir ES direktyvų:

- Nacionaliniai teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3828; 2002, Nr. 81-3499, 2010, Nr. 42-2042; Nr. 70-3496);

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471-582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo (Žin. 2000, Nr. 100-3185, 2007 Nr. 67-2627);

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827, 2010, Nr. 2-87; 2010, Nr. 82-4364).

- Galiojančios ES direktyvos:

- 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL 2008 L 152, p. 1);

- 1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyvos 96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 95) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB (OL 2008 L 152, p. 1) (toliau – Direktyva 96/62/EB), 11, 12 straipsniai;

- 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore (OL 2004 L 23, p. 3) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109) (toliau – Direktyva 2004/107/EB).

2. Aplinkos oro užterštumo 2018 metais tyrimai Šiaulių rajono savivaldybėje

Azoto dioksidas

Azoto dioksido koncentracija aplinkos ore 2019 metų tyrimo rezultatais nebuvo viršyta. Maksimali azoto dioksido koncentracija aplinkos ore nustatyta, Ginkūnuose esančioje Žeimių g. tyrimo vietoje – 12,57 µg/m3 (2.1 pav.). Taip pat, taršos azoto dioksidu lygis buvo didesnis dviejose tyrimo vietose Kuršėnuose (Ventos g. – 11,69 µg/m3 ir Vydūno g. – 10,65 µg/m3) ir Kužiuose esančioje tyrimo vietoje – 11,06 µg/m3. Lyginant gautus duomenis su ribinėmis vertėmis nustatyta tarša azoto dioksido siekia nuo 26,6 iki 31,4  metinės ribinės vertės ir nuo 35,5 iki 41,9  ribinės vertės augalijos apsaugai.

2.1 pav. Azoto dioksido koncentracija Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore

Remiantis 2019 m. tyrimo duomenimis nustatyta tarša azoto dioksidu tiriamaisiais šiltuoju ir šaltuoju periodais nesiekė ribinių verčių. Daugelyje tyrimo vietų azoto dioksido koncentracija aplinkos ore siekė nuo 2,99 iki 7,45 µg/m3. Aukštesnėmis vertėmis išsiskyrė Kuršėnuose Vilniaus g. esanti tyrimo vieta – 9,71 µg/m3 ir Ginkūnuose Aušros g. esanti tyrimo vieta – 9,31 µg/m3.

Remiantis 5 metų tyrimo suvestine tiriamuose aplinkos oro kokybės taškuose azoto dioksido viršijimų nebuvo nustatyta. Maksimalios vertės nustatytos Ginkūnuose esančiose tyrimo vietose: Aušros g. – 14,55 µg/m3, Žeimių g. – 15,75 µg/m3 (2.2 pav.).

2.2 pav. Azoto dioksido koncentracija už 2015-2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore

Kuršėnuose esančiose tyrimo vietose vidutinė per 5 metus vertinta azoto dioksido koncentracija siekė: Vilniaus g. – 10,98 µg/m3, Vydūno g. – 11,06 µg/m3, Ventos g. – 12,65 µg/m3. Panašus taršos lygis nustatytas ir Kužiuose – 10,51 µg/m3. Meškuičiuose, Šakynoje, Aukštelkėje ir Micaičiuose vidutinė per 5 metus stebėta azoto dioksido koncentracija siekia nuo 7,3 iki 8,54 µg/m3 (2.2 pav.).

Sieros dioksidas

Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore 2019 metais sieros dioksido koncentracijos lygis buvo ties aptikimo riba. Nagrinėjamais laikotarpiais sieros dioksido koncentracija buvo lygi: šiltuoju sezonu  iki 1,15 µg/m3, o šaltuoju sezonu iki 2,71 µg/m3 (2.3 pav.). Vidutinė aplinkos ore sieros dioksido koncentracija siekė 1,93 µg/m3.

2.3 pav. Sieros oksido koncentracija Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore

Nagrinėjant sieros dioksido koncentracijos kitimą per 5 tyrimų metus nustatyta, kad ribinės vertės aplinkos ore nebuvo viršytos (2.4 pav.). Vidutinė 5 metų sieros dioksido koncentracija aplinkos ore kito nuo 2,18 iki 4,91 µg/m3. Sieros dioksido ribinės vertės nebuvo viršytos. Nustatyta maksimali sieros dioksido vertė siekia 24,6  metinės ribinės vertės.

Maksimali sieros dioksido koncentracija nustatyta Micaičiuose, kuriuose 2017 m. taršos lygis sieros dioksidu siekė 15,94 µg/m3. Kuršėnuose esančiose tyrimo vietose nustatyto sieros dioksido vidutinė vertė siekia nuo 2,06 iki 2,76 µg/m3. Ginkūnuose esančiose tyrimo vietose sieros dioksido vidutinė vertė siekė nuo 2,18 iki 2,62 µg/m3. Gruždžiuose vidutinė 5 metų sieros dioksido koncentracija siekia iki 3,06 µg/m3. Šioje tyrimo vietoje 2015 m. nustatyta sieros dioksido vertė aplinkos ore siekė – 6 µg/m3.

Jurgėliškių ir Bridų gatvėse esančiose tyrimo vietose sieros dioksido vidurinė koncentracija siekė atitinkamai 2,28 iki 2,49 µg/m3.

Daugelyje kitų tyrimų vietų sieros dioksido koncentracija aplinkos ore nesiekė 3 µg/m3. Nustatyta, kad Micaičių, Kuršėnų (Vydūno g.), Gruzdžių, Aukštrakių (Bridų g.) Meškučių, Ginkūnų aplinkos ore sieros dioksido koncentracija kitimas nuo vidutinės vertės buvo pats didžiausias.

2.4 pav. Sieros oksido koncentracija už 2015-2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore

Benzenas

Remiantis 2019 m. tyrimo duomenimis nustatyta tarša benzenu neviršijo leistinos ribinės vertės. Nustatytos aukščiausios vidutinės benzeno vertės Kuršėnuose esančiose tyrimo vietose: Vilniaus g. – 1,47 µg/m3, Vydūno g. – 1,48 µg/m3 (2.5 pav.).

2.5 pav. Benzeno koncentracija Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore

Šiltuoju sezonu nustatyta benzeno koncentracija aplinkos ore siekė nuo 0,34 iki 0,79 µg/m3, o šaltuoju sezonu nuo 0,65 iki 2,35 µg/m3. Šaltuoju sezonu nustatyta tarša benzenu visose tyrimo vietose buvo aukštesnė iki 66,4 . Maksimalios vertės nustatytos Kuršėnų, Bazilionų, Kužių, Aukštrakių (Bridų g.), Ginkūnų, Žeimių tyrimo vietose.

Nustatyta vidutinė 5 metų benzeno koncentracija aplinkos ore kito nuo 0,62 iki 1,13 µg/m3 (2.6 pav.). Kuršėnų tyrimo vietose vidutinė benzeno koncentracija siekė nuo 0,86 iki 1,13 µg/m3 (iki 22,6  metinės ribinės vertės). Ginkūnų tyrimo vietoje benzeno koncentracija kito nuo 0,93 iki 0,97 µg/m3. Panašios vertės taip pat nustatytos Aukštelkėje ir Meškuičiuose.

Kitose tyrimo vietose vidutinė benzeno koncentracija aplinkos ore kiti nuo 0,7 iki 0,89 µg/m3. Tai sudaro iki 17,8  metinės ribinės vertės.

Didžiausi benzeno taršos lygio kitimai nustatyti Aukštelkės, Bazilionų, Kuršėnų, Kužių, Šakynos, Aukštrakių Meškuičių Ginkūnų, ir Kairių tyrimo vietose.

2.6 pav. Benzeno koncentracija už 2015-2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore

Toluenas

Tolueno koncentracija nustatyta Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos aplinkos ore 2019 m. neviršijo leistinų ribinių verčių. 2019 metais nustatyta tolueno koncentracija šiltuoju sezonu kito nuo 0,38 iki 2,9 µg/m3. Maksimalios šiltojo sezono tolueno koncentracijos nustatytos Kairiuose Plento g., Aukštrakių Jurgėliškių g., Ginkūnų, Kuršėnų Vilniaus g., Meškučių, Aukštelkės aplinkos ore nuo 1,14 iki 2,9 µg/m3 (2.7 pav.). maksimali tolueno koncentracija aplinkos ore nustatyta Kairiuose Plento g. aplinkos ore ir siekė 0,48  metinės ribinės vertės.

Kuršėnų miestelio aplinkos ore nustatyta tolueno koncentracijos vertė šiltuoju sezonu kito nuo 0,5 iki 1,53 µg/m3. Maksimali tolueno koncentracija nustatyta Vilniaus gatvės aplinkos ore.

Jurgeliškių tyrimo vietoje nustatyta tolueno koncentracija šiltuoju sezonu siekė – 2,43 µg/m3. Metinės ribinės vertės dalis Jurgeliškių tyrimo vietoje buvo lygi 0,41 . Tuo tarpu, Briduose tuo pačiu laikotarpiu nustatyta tolueno koncentracijos vertė buvo lygi – 0,69 µg/m3 arba 0,11  metinės ribinės vertės.

Šaltojo sezono metu tolueno koncentracija aplinkos ore siekė nuo 1,8 iki 3,12 µg/m3. Maksimali tolueno koncentracija nustatyta Kuršėnuose Vydūno g. esančioje tyrimo vietoje (ribinės vertės dalis – 0,52 ). Vydūno g. aplinkos ore tuo pačiu metu nustatyta toluenu koncentracija aplinkos ore siekė iki 3,05 µg/m3 (ribinės vertės dalis – 0,51 ).

Aukštelkėje šaltojo sezono metu nustatyta aplinkos oro tarša toluenu siekė iki 2,79 µg/m3 (ribinės vertės dalis – 0,47 ).

Aukštrakių Bridų g. nustatyta tolueno koncentracija siekia 2,99 µg/m3 (ribinės vertės dalis – 0,50 ). Tuo tarpu Ginkūnuose esančiose tyrimo vietose nustatytas taršos lygis siekė nuo 1,1 iki 1,3 µg/m3.

2.7 pav. Tolueno koncentracija Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore

Remiantis 5 metų tyrimo rezultatais nustatyta, kad aplinkos ore tolueno koncentracija nebuvo viršyta (2.8 pav.). Maksimalios tolueno vertės nustatytos 2018 metais: Aukštelkėje, Kuršėnų Ventos ir Vydūno gatvių, Šakynos, Ginkūnų, Kairių Ežero g. tyrimo vietose. Nustatytos tolueno vertės kito nuo 9,87 iki 28,86 µg/m3 (2018 m. duomenys). Tolueno metinės ribinės vertės dalimis kito nuo 1,65  iki 4,81 .

2.8 pav. Tolueno koncentracija Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore

Aukštesnė nei aptikimo riba tarša toluenu nustatyta Aukštelkės, Kuršėnų (Ventos ir Vydūno g.), Šakynoje, Ginkūnuose. Šiose tyrimo vietose nustatyta vidutinė tarša toluenu kinta nuo 1,84 iki 7,12 µg/m3. Maksimali tolueno vertė nustatyta Kuršėnuose esančioje Vydūno gatvės aplinkoje ir siekia 1,19 . Kitose tyrimo vietose nustatyta tarša toluenu kito nuo 0,74 iki 1,59 µg/m3 (iki 0,27  tolueno metinės ribinės vertės).

Etilbenzenas

Etilbenzeno koncentracija aplinkos ore 2019 metais nustatyta Rimučiuose, Micaičiuose, Kuršėnuose, Kužiuose, Račiuose, Aukštrakių, Meškuičių ir Ginkūnų aplinkos ore. (2.9 pav.). Kitose tyrimo vietose nustatyta etilbenzeno koncentracija aplinkos ore buvo ties aptikimo riba.

Šiltuoju sezonu etilbenzeno koncentracija nustatyta Micaičiuose, Aukštrakių Jurgeliškių g., Meškuičių ir Ginkūnų Žeimių g. aplinkos ore. Taršos lygis aplinkos ore kito nuo 0,9 iki 2,18 µg/m3. Maksimali etilbenzeno tarša nustatyta Aukštrakių Jurgėliškių g. aplinkos ore – 10,9  metinės ribinės vertės.

Meškuičiuose ir Ginkūnuose nustatyta etilbenzeno vertė aplinkos ore siekė atitinkamai nuo 7,4  iki 8,7  metinės ribinės vertės.

2.9 pav. Etilbenzeno koncentracija Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore

Šaltuoju sezono metu etilbenzeno koncentracijos aplinkos ore nustatytos Micaičiuose, Aukštrakių Jurgeliškių g., Meškuičių ir Ginkūnų Žeimių g. aplinkos ore. Etilbenzeno koncentracija šiose tyrimo vietose kito nuo 2,22 iki 11,2 µg/m3. Maksimali vertė nustatyta Aukštrakių Bridų gatvės aplinkos ore (56  metinės ribinės vertės).

Daugelyje tyrimų vietų 2019 m. nustatyta etilbenzeno koncentracija aplinkos ore buvo ties aptikimo riba – 0,51 µg/m3.

2.10 pav. Etilbenzeno koncentracija už 2015-2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore

Vidutinė 2019 m. metinė etilbenzeno koncentracija aplinkos ore kito nuo 0,48 iki 5,83 µg/m3. Aukštarkių Bridų gatvės aplinkos ore nustatyta vidutinė etilbenzeno koncentracija buvo aukščiausia atitinkamai ir siekė 29,15  metinės ribinės vertės.

Rimučių ir Račių aplinkos ore nustatyta vidutinė metinė etilbenzeno koncentracija siekia nuo 2,48 iki 2,81 µg/m3 (iki 14,1  ribinės vertės). Kuršėnų Vydūno gatvės aplinkos ore vidutinė metinė etilbenzeno koncentracija siekia – 1,34 µg/m3 arba 6,7  metinės ribinės vertės.

5 metų vidutinė etilbenzeno koncentracija Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore siekia nuo 0,50 iki 3,64 µg/m3 (2.10 pav.). Didžiausia 5 metų vidutinė etilbenzeno koncentracija aplinkos ore nustatyta Ginkūnų Žeimių gatvės aplinkoje (18,2  ribinės vertės). Kuršėnų Ventos g. aplinkos ore nustatyta etilbenzeno vidutinė 5 metų vertė siekia 3,34 µg/m3 (16,7  metinės ribinės vertės). Aukštelkėje ir Aukštrakių Bridų g. nustatyta tarša etilbenzenu siekia nuo 2,29 iki 2,61 µg/m3. Taip pat, etilbenzeno pėdsakų rasta Rimučių Račių ir Kuršėnų Vydūno g. aplinkos ore (nuo 1,4 iki 1,79 µg/m3) iki 8,95  metinės ribinės vertės. Daugelyje kitų tyrimo vietų nustatyta 5 metų vidutinė etilbenzeno koncentracija kito nuo 0,48 iki 1,04 µg/m3.

o ksilenai

2019 metais o ksileno koncentracija Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore kito nuo 0,51 iki 3,95 µg/m3 (o ksileno aptikimo riba – 0,51 µg/m3) (2.11 pav.).

Šiltuoju sezonu o ksileno aplinkos ore nustatyta tik Aukštrakių Jurgėliškių g.– 0,67 µg/m3. Kitose tyrimo vietose tarša o ksilenu neviršijo nustatymo ribos.

Šaltuoju sezonu o ksileno maksimali vertė aplinkos ore nustatyta Rimučiuose ir Raudėnuose atitinkamai 3,95 ir 3,63 µg/m3. Kuršėnų Ventos gatvės aplinkos ore o ksileno vertė siekė – 1,97 µg/m3, o kitose Kuršėnų tyrimo vietose iki 0,61 µg/m3. Taip pat o ksileno aptikta Bazilionuose, Šakynoje ir Račiuose atitinkamai 2,52 µg/m3, 2,42 µg/m3 ir 2 µg/m3.

Aukštrakių tyrimo vietose tik Bridų g. nustatyta o ksileno tarša aukštesnė nei nustatymo riba - 1,39 µg/m3.

2.11 pav. o ksilenų koncentracija Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore

2019 m. vidutinės metinės o ksileno reikšmės aplinkos ore kito nuo 0,51 iki 2,23 µg/m3. Maksimali o ksileno koncentracija aplinkos ore nustatyta Rimučių aplinkos ore. Bazilionų, Raudėnų ir Šakynos aplinkos ore nustatyta vidutinė metinė o ksileno koncentracija buvo lygi atitinkamai 1,47 µg/m3, 1,52 µg/m3 ir 1,26 µg/m3. Kuršėnų Ventos gatvės aplinkoje šio teršalo metinė vidutinė vertė siekė – 1,24 µg/m3.

Remiantis 4 metų stebėjimo duomenimis nustatyta, kad o ksileno koncentracija aplinkos ore kito nuo 0,50 iki 1,44 µg/m3 (2.12 pav.) Maksimali o ksileno koncentracija aplinkos ore nustatyta Ginkūnų Žeimių g. ir Kuršėnų Ventos g. aplinkos ore (atitinkamai metinės ribinės vertės dalis 0,71 ir 0,72 ).

2015 m. atliktais tyrimais nustatyta, kad o-ksileno aplinkos ore buvo aptikta tik Ginkūnuose, Kairiuose, Kužiuose ir Aukštelkėje esančiose tyrimo vietose. Daugumoje kitų tyrimo vietų o-ksileno koncentracija aplinkos ore yra ties aptikimo riba – 0,4 µg/m3. Nustatyta o ksileno koncentracija aplinkos ore kito nuo 0,5 iki 0,6 µg/m3.

Taip pat, tarša o ksilenu nustatoma Aukštelkėje ir Rimučiuose aplinkos ore, atitinkamai 1,09 ir 1,04 µg/m3. Aukštesnė nei nustatymo riba tarša o ksilenu nustatyta Bazilionuose, Raudėnuose, Kuršėnų Vydūno g. Šakynoje, Račiuose ir Aukštrakių Bridų g. aplinkos ore. Šiose tyrimo vietose vidutinė 4 metų o ksileno koncentracija siekia nuo 0,74 iki 0,94 µg/m3 (iki 0,47  metinės ribinės vertės).

Tyrimo duomenimis didžiausios o ksileno taršos aplinkos ore vertės nustatytos 2018 ir 2019 m. Maksimali o ksileno vertė Aukštrakių tyrimo vietose buvo nustatyta 2016 m. Bridų g. aplinkos ore – 1,8 µg/m3 (0,9  metinės ribinės vertės). Daugelyje kitų tyrimo vietų nustatyta o ksileno tarša neviršijo nustatymo ribos ir išliko nekintanti visus 5 metus (2.12 pav.).

2.12 pav. o ksileno koncentracija už 2016-2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore

m-p ksilenas

2019 metais m-p-ksileno koncentracija Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore šiltuoju sezonu kito nuo 0,51 iki 12,62 µg/m3 (m-p ksileno aptikimo riba – 0,51 µg/m3) (2.13 pav.). Maksimali m-p ksileno koncentracija nustatyta Rimučių aplinkos ore. Metinės m-p ksileno ribinės vertės dalis šioje tyrimo vietoje lygi 6,31 .

m-p ksileno šiltuoju sezonu aptikta tik Aukštelkės, Bazilionų, Kuršėnų Ventos ir Vydūno g., Aukštrakių Jurgeliškių g. aplinkos ore. Kitose aplinkos oro kokybės tyrimo vietose m-p ksileno koncentracija buvo ties aptikimo riba ir lygi 0,51 µg/m3.

Maksimali šiltuoju sezonu nustatyta m-p ksileno koncentracija aplinkos ore nustatyta Kuršėnų Ventos g. aplinkos ore – 7,92 µg/m3 (3,96  metinės ribinės vertės).

Šaltojo periodo tyrimo laikotarpiu m-p ksileno aukštos koncentracijos aplinkos ore nustatytos ir Raudėnuose – 10,84 µg/m3. Bazilionuose, Kuršėnų Ventos g., Šakynoje ir Račiuose m-p ksileno koncentracija aplinkos ore kito nuo 6,43 iki 8,09 µg/m3.

Aukštrakių tyrimo vietose m-p ksileno tarša aplinkos ore kito nuo 0,97 iki 4,44 µg/m3 (iki 2,22  matinės ribinės vertės).

2.13 pav. m-p ksileno koncentracija Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore

2019 m. vidutinė metinė m-p ksileno koncentracija aplinkos ore siekė nuo 0,51 iki 7,02 µg/m3. Maksimali m-p ksileno koncentracija aplinkos ore nustatyta Kuršėnų Ventos g. aplinkos ore. Taip pat, aukšta m-p ksileno koncentracija aplinkos ore nustatyta Raudėnuose ir Rimučiuose atitinkamai 2,84 ir 3,3  metinės ribinės vertės. Bazilionuose, Šakynoje ir Račiuose vidutinė metinė m-p ksileno koncentracija aplinkos ore siekė nuo 3,47 iki 4,3 µg/m3.

Aukštrakių tyrimo vietose m-p ksileno vidutinė vertė aplinkos ore siekė nuo 1,21 iki 2,48 µg/m3 arba nuo 0,61 iki 1,24  metinės ribinės vertės.

Remiantis 4 metų duomenimis nustatyta, kad aplinkos ore m-p ksileno tarša kito nuo 0,51 iki 4,66 µg/m3 (2.14 pav.). Aukštos m-p ksileno vertės nustatytos Kuršėnų Ventos g. ir Ginkūnų Žeimių g. aplinkos ore atitinkamai 4,66 ir 3,63 µg/m3. Taip pat, m-p ksileno tarša buvo stebima Rimučiuose ir Aukštelkėje atitinkamai 1,27  ir 1,37  metinės ribinės vertės. Aukštesnės nei nustatymo riba m-p ksileno tarša buvo stebima Bazilionuose, Raudėnuose, Kuršėnų Vydūno g., Šakynoje, Račiuose ir Aukštrakių tyrimo vietose. Nustatyta m-p ksileno tarša šiose tyrimo vietose kito nuo 1,19 iki 1,94 µg/m3. Kitose tyrimo vietose m-p ksileno vidutinė 4 metų tarša siekė nuo 0,51 iki 0,86 µg/m3.

2015 m. tyrimams buvo naudoti Passam gamintojo pasyvūs sorbentai ir tyrimo duomenys m ir p ksilenui buvo pateikti neapjunti todėl grafike duomenys pateikiami tik už 4 metus. Remiantis 2015 m. duomenimis m ksileno didžiausia vidutinė metinė koncentracija aplinkos ore nustatyta Kairiuose, Plento g. esančioje tyrimo vietoje – 0,6 µg/m3. Tuo tarpu Ežero gatvėje esančioje tyrimo vietoje m-ksileno koncentracija tiriamuoju laikotarpiu iškliko nekintanti – 0,5 µg/m3.

Ginkūnuose bei Kuršėnuose m-ksileno vidutinė metinė koncentracija aplinkos ore neviršijo 0,5 µg/m3. m-ksileno koncentracijos aptiktos ne visose tyrimo vietose, t. y. koncentracija buvo mažesnė nei tyrimo nustatymo vertė – 0,4 µg/m3.

Aukštelkėje ir Briduose m-ksileno koncentracija aplinkos ore nustatytos tik žiemos sezonu iki – 0,6 µg/m3. Vasaros sezonu m-ksileno koncentracija aplinkos ore buvo ties aptikimo riba arba lygi 0,5 µg/m3.

Jurgeliškėse m-ksileno koncentracija nustatyta tik žiemos sezonu – 0,5 µg/m3, o vasaros periodu buvo ties aptikimo riba.

Didžiausia vidutinė metinė 2015 m. p-ksileno koncentracija aplinkos ore nustatyta Kužiuose esančioje tyrimo vietoje – 0,8 µg/m3. Kužiuose šiltuoju sezonu nustatyta maksimali p-ksileno koncentracija siekė – 0,9 µg/m3.

Aukštelkėje ir Briduose 2015 m. vidutinė p-ksileno koncentracija aplinkos ore siekė 0,7 µg/m3. Tuo tarpu Kuršėnuose ir Ginkūnuose p-ksileno koncentracija aplinkos ore neviršijo 0,6 µg/m3. Vidutinė 2015 m. p-ksileno koncentracija aplinkos ore šiose tyrimo vietose siekė 0,5 µg/m3.

Kairiuose p-ksileno 2015 m. vidutinė koncentracija aplinkos ore dviejose tyrimo vietose pasiskirstė nuo 0,5 iki 0,6 µg/m3. Kitose tyrimo vietose p-ksileno koncentracija aplinkos ore buvo ties aptikimo riba.

2.14 pav. m-p ksileno koncentracija už 2016-2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore

Išvados

- Azoto dioksido koncentracija Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ore neviršija leistinų ribinių verčių. Remiantis ilgalaikių tyrimo duomenimis maksimali nustatyta azoto dioksido koncentracija aplinkos ore gauta 2015, 2016, 2018 ir 2019 m. Ginkūnų tyrimo vietose (nuo 9,31 iki 20,92 µg/m3), Kuršėnų tyrimo vietose (nuo 9,62 iki 18,50 µg/m3). Taip pat, šiais metais aukštos azoto dioksido vertės nustatytos Aukštelkėje (nuo 7,43 iki 11,3 µg/m3) ir Kužiuose (nuo 9,83 iki 15 µg/m3). Tuo tarpu 2017 m. aukščiau paminėtose tyrimo vietose lyginant su kitomis tyrimo vietomis buvo nustatyta ženkliai žemesnės vertės. 2017 m. maksimalios azoto dioksido vertės nustatytos Rimučiuose ir Micaičiuose atitinkamai 20,04 ir 20,31 µg/m3. Taip pat, iš kitų tyrimo vietų išsiskyrė Šakynos – 12,32 µg/m3, Račių – 10,03 µg/m3, Aukštrakių nuo 10,06 iki 10,78 µg/m3. Daugelyje kitų tyrimų vietų azoto dioksido staigių maksimalių verčių nubuvo užfiksuota: Bazilionai, Raudėnai, Gruzdžiai, Meškuičiai, Žeimiai, Kairiai.

- Remiantis 5 metų stebėjimo duomenimis aukščiausia vidutinė azoto dioksido koncentracija aplinkos ore nustatyta Ginkūnų tyrimo vietose: Aušros g. – 14,55 µg/m3, Žeimių g. – 15,75 µg/m3. Kuršėnų tyrimo vietose vidutinės azoto dioksido vertės pasiskirstė atitinkamai: Vilniaus g. – 10,98 µg/m3, Vydūno g. – 11,06 µg/m3, Ventos g. – 12,65 µg/m3. Aukštrakių tyrimo vietose vidutinė azoto dioksido vertės lygi: Jurgėliškių g. - 4,8 µg/m3, Bridų g. – 6,24 µg/m3. Kitose tyrimo vietose vidutinė vertė kinta nuo 4,31 iki 8,54 µg/m3.

- Sieros dioksido tarša remiantis 2019 metų duomenimis neviršijo nustatymo ribos visose tyrimo vietose. Remiantis ilgalaikių tyrimo duomenimis tarša sieros dioksido išsiskyrė Micaičiuose esanti tyrimo vieta. Šioje tyrimo vietoje 2017 m. nustatyta maksimali taršos vertė – 15,94 µg/m3 (t.y. 79,7  metinės ribinės vertės sieros dioksidui). 2015 m. tarša sieros dioksidu nustatyta Kuršėnų Vydūno g., Gruždžių, Meškuičių ir Ginkūnų Žeimių g. aplinkos ore. Sieros dioksido vertės šiose tyrimo vietose kito nuo 3,8 iki 6 µg/m3 (iki 30  metinės ribinės vertės). Maksimali vertė nustatyta Gruždžių tyrimo vietoje. Tolesnių tyrimų metu aukščiau paminėtose tyrimo vietose nebuvo fiksuojama tarša sieros dioksidu. Tik 2018 m. Aukštrakių Bridų g. aplinkos ore užfiksuota tarša sieros dioksidu lygi – 4,05 µg/m3 (20,3  metinės ribinės vertės).

- Vertinant vidutines 5 metų sieros dioksido koncentracijas reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nuolat pasikartojančių įvykių kuomet fiksuojama tarša nebuvo. Užfiksuota tarša pasireiškia epizodiškai todėl labai įtakoja vidutinės vertės reikšmes. Daugelyje tyrimo vietų nustatyta sieros dioksido koncentracija buvo ties aptikimo riba ir kito nuo 2,1 iki 2,28 µg/m3.

- Šiaulių rajono benzeno koncentracija aplinkos ore neviršijo leistinos ribinės vertės. Tyrimo vietose benzeno koncentracija fiksuota, tačiau jos lygis sudarė nuo 0,50 iki 1,48 µg/m3 (nuo 10 iki 29,6  metinės ribinės vertės). Didžiausios taršos vertės nustatytos Kuršėnuose 2016, 2018 ir 2019 m. Vidutinė 5 metų benzeno vertė Kuršėnuose kinta nuo 0,86 iki 1,13 µg/m3. Kitose tyrimo vietose vidutinė 5 metų benzeno koncentracija aplinkos ore kinta nuo 0,62 iki 0,97 µg/m3. Ginkūnuose tarša benzenu siekia nuo 0,94 iki 0,97 µg/m3, o Aukštrakių tyrimo vietose taršos lygis siekia nuo 0,82 iki 0,89 µg/m3.

- Šiaulių rajono aplinkos ore tolueno maksimali nustatyta tarša siekė nuo 6,3 iki 28,86 µg/m3 (iki 4,81  metinės ribinės vertės). Nustatytos vertės užfiksuotos 2018 m. Aukštelkėje, Kuršėnų Ventos ir Vydūno g., Šakynoje, Ginkūnų Žeimių g. ir Kairių Ežero g. Daugelyje kitų tyrimų vietų tolueno vertė kinto nuo 0,55 iki 1,84 (iki 0,31  metinės ribinės vertės).

- Vidutinė 5 metų tolueno tarša Kuršėnuose siekė nuo 4,14 iki 7,12 µg/m3 arba nuo 0,69 iki 1,19  metinės ribinės vertės. Aukštelkėje tolueno vidutinė 5 metų koncentracija siekė 5,04 µg/m3 (0,84  metinės ribinės vertės). Ginkūnuose 5 metų vidutinė tarša toluenu siekia nuo 1,76 iki 2,88 µg/m3 (iki 0,48  metinės ribinės vertės). Kitose tyrimo vietose tolueno vidutinė 5 metų koncentracija aplinkos ore kinta nuo 0,74 iki 1,84 µg/m3.

- Etilbenzeno taršos maksimalios vertės aplinkos ore kito nuo 5,83 iki 14,92 µg/m3. Etilbenzeno taršos maksimumai nustatyti: Aukštelkėje, Kuršėnų Ventos g., Aukštrakių Bridų g. ir Ginkūnų Žeimių g. aplinkos ore. Maksimalios vertės fiksuotos 2016, 2018 ir 2019 m. Daugelyje tyrimo vietų etilbenzeno koncentracija aplinkos ore neviršija nustatymo ribos. Aukštesnės nei nustatymo riba etilbenzeno vertės nustatytos Rimučiuose, Raudėnuose, Kuršėnų Vydūno g., Šakynos, Račių, Aukštrakių Jurgėliškių g., Meškuičių aplinkos ore. Tarša etilbenzenu šiose tyrimo vietose kinto nuo 0,51 iki 3,34 µg/m3.

- Vidutinė 5 metų etilbenzeno  koncentracija aplinkos ore Ginkūnų tyrimo vietose kito nuo 0,54 iki 3,64 µg/m3. Kuršėnuose etilbenzeno vidutinė koncentracija siekė nuo 0,67 iki 3,34 µg/m3. Aukštelkėje ir Aukštrakių Bridų g. aplinkos ore etilbenzeno vidutinė vertė siekė atitinkamai 2,29 ir 2,61 µg/m3. Aukštesnės nei aptikimo riba etilbenzeno tarša fiksuota Rimučiuose, Kuršėnuose Vydūno g., Šakynoje ir Račių aplinkos ore nuo 1,04 iki 1,79 µg/m3. Kitose tyrimo vietose 5 metų vidutinė etilbenzeno koncentracija siekė nuo 0,48 iki 0,86 µg/m3.

- Ksileno koncentracija aplinkos ore remiantis ilgalaikių tyrimų duomenimis neviršijo leistinos ribinės vertės. Nustatytos maksimalios taršos vertės o ksilenui siekė nuo 1,52 iki 4,28 µg/m3 (iki 2,14  metinės ribinės vertės). M-p ksileno nustatytos maksimalios vertės siekė nuo 4,3 iki 12,18 µg/m3 (iki 6,09  ribinės vertės). Tarša ksilenu fiksuota Aukštelkėje, Bazilionuose, Rimučiuose, Kuršėnuose, Raudėnuose, Šakynoje, Račiuose, Aukštrakiuose ir Ginkūnuose. Labiausiai taršos tyrimo vietos Kuršėnai Ginkūnai ir Aukštelkė.

Literatūra

- Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 98-2813; 2010, Nr.54-2648.

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 "Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo" (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-279 redakcija) (Žin., 2001, Nr. 106-3828; 2002, Nr. 81-3499, 2010, Nr. 42-2042; Nr.70-3496).

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. Nr. 591/640 įsakymas „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymas“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827).

- Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos. Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-585/V-611.

- Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo vertės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469.

- Aplinkos apsaugos agentūros projekto „Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius“ 2011m. ataskaita (http://oras.gamta.lt/files/Galutine_LAQMO_LT_ataskaita.pdf.

- Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašas. Patvirtinta LR Aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-279.

- Aplinkos apsaugos agentūros informacija. Prieiga per interneto: http://stoteles.gamta.lt/

- ES Tarybos direktyva 96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo.

- ES Tarybos direktyva 1999/30/EB dėl sieros ir azoto dioksido, azoto oksidų, suspenduotų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore.

Priedai

Priedas A. Aplinkos apsaugos instituto leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus

Priedas B. Aplinkos apsaugos instituto akreditavimo pažymėjimas